Z163  USB转DB9驱动安装说明

- 正常安装：

- 有些电脑预装了匹配的串口驱动，当你把产品插入USB口时，电脑就会自动识别设备并安装驱动。这时打开电脑设备管理器，就能看到一个正常的通信端设备，并根据你的电脑分配出相应的COM口，端口号6是不固定的，每台电脑分配出来的都可能不同，如下图：

- 没有预装或自己没有安装驱动，打开设备管理器，就能看到有个带感叹号的USB设备，如下图：

- 当看到上面带感叹号图标时就把设备拔出，准备安装串口驱动。

- 驱动安装步骤：

- 打开客服提供的安装驱动程序，如下图：图1是压缩原文件，解压原文件，看到图2文件夹。

- 图1

- 图2

- 驱动安装步骤：

- 打开上面图2文件夹，看到里面有各种系统驱动安装文件，如下图：选择与电脑系统匹配的驱动进行安装，

- 我们以Win10，Win11为例，点开文件夹出现下面安装文件，双击下面图片红色箭头文件，开始安装，

- 安装时出现下面图3提示，点击“是”，再次弹出图4，点击“安装”。这时驱动会自动安装，直到出现图5驱动安装成功，点击“确定”这时驱动就安装完成。

- 图3

- 图 图4

- 图5

- 驱动安装完成，

- 3.1，这时可以插入产品到电脑USB口，电脑会自动识别设备并自动安装对应的产品驱动，分配出对应的COM端口，如下图6

- 图6

- 3.2，设备管理器出现图6所示，说明驱动安装正常，设备工作正常，此设备为USB232串口设备，

- 如客户在使用过程中有不能通信的或者乱码，可以调节一下波特率，波特率的调节方法如下图7提示：

- 3.3，在设备管理器用鼠标右键点击设备，点击属性，

- 3.4，点击属性后，出现图8,点击端口设置，第一个调节项就是波特率，调节到你终端设备对应的波特率，点击下拉按键，会出现各种不同的波特率如下图9.选择与你终端设备一样的波特率。

- 图7

- 图8

- 图9

- 温馨提示：串口传输信号，有分232,485,422等，232信号正常不超过20米，485，422信号不超过1200米，这些与波特率，传输速率，中继器等有关系。

- 我们的是232信号，如果客户的是485或422设备，信号要通过信号转换器。

- 因为232是电平信号，485,422是差分信号，所以用户一定要知道自己设备是什么类型的信号接口，它们都是DB9的外形接口，所以用户当出现不能通信时一定要先了解自己设备的端口信号属于那种类型，假如终端设备是485或422的，那么就要买个232转485或422的转换头。否则就不能通信。

- 晶华电子科技有限公司

- 工程部

- 2024.08.20